Testové otázky:    CCTV 1

1. Která z fyziologických vlastností lidského oka umožnila vznik kinematografie

A) 	akomodace oka

B) 	rychlost vnímání - setrvačnost oka

C) 	adaptace oka

D) 	prostorové vidění

2. Jaký je standardní formát rozměru obrazu v oboru CCTV

A) 	16:09

B) 	35 mm

C) 	VHS

D) 	4:03

3. Jaký standard přenosových systémů se používá v CCTV?

A) 	OIRT

B) 	PAL

C) 	CCITT

D) 	CCIR

4. Teoreticky maximální horizontální rozlišovací schopnost (pro plný počet řádků)

standardu CCIR je

A) 	625 řádků

B) 	1024 x 768 pixel

C) 	450 řádků

D) 	100 lx

5. Teoreticky maximální vertikální rozlišovací schopnost (pro plný počet řádků)

standardu CCIR je

A) 	832 bodů na řádku

B) 	1024 x 768 pixel

C) 	450 řádků

D) 	100 lx

6. Rozkmit úplného televizního signálu včetně synchronizačního signálu je

A) 	1 Všš

B) 	0, 65 Všš

C) 	0,35 V

D) 	0 Všš

7. CCD prvek v kameře slouží

A) 	jako paměťový prvek k záznamu videosignálu v digitální podobě

B) 	k převodu reálného obrazu na elektrický signál

C) 	ke zpracování audiosignálu

D) 	k usměrnění napájecího napětí

8. Formát CCD čipu uvedený v technické specifikaci vyjadřuje

A)

B)

C)

D)

Použitou technologii výroby čipu

Maximální intenzitu osvětlení pro ještě přijatelný obraz

Počet aktivních pixelů na ploše CCD čipu

Fyzický rozměr čipu vyjádřený ve zlomku vycházejícím historicky z velikosti plochy snímací elektronky o rozměru 1 palec

9. V jakých jednotkách se uvádí citlivost kamery?

A) 	lx

B) 	tv řádky

C) 	pixel

D) 	VA

10. Rozlišovací schopnost kamery se uvádí v následujících jednotkách

A) 	lx

B) 	tv řádky nebo pixely

C) 	nm

D) 	VA

11. Co je to rozlišovací schopnost kamery?

A)

B)

C)

D)

Vyjádření schopnosti věrně zobrazit detail při minimální intenzitě osvětlení

Maximální přípustná intenzita osvětlení s ohledem na možnost elektrického poškození CCD čipu

Rozsah intenzity osvětlení scény pro hodnotu výstupního videosignálu odpovídajícího 50% jmenovité hodnoty

Hranice ostrosti snímané scény vyjádřená v tv řádcích či maticí X x Y pixel

Správné odpovědi:

1b, 2d, 3d, 4a, 5a, 6a, 7b, 8d, 9a, 10b, 11d