Testové otázky:    CCTV 3

1. Externí synchronizace je

A) 	synchronizaci kamery zdrojem synchronizačního signálu umístěným mimo

kameru (centrálně)

B) 	synchronizace kamery od střídavého napětí napájecí sítě

C) 	interní synchronizace od vlastních zdrojů synchronizačních signálů umístěných v

kameře

D) 	synchronizaci od stejnosměrného napájení

2. Interní synchronizace je

A) 	synchronizaci kamery externím zdrojem synchronizačního signálu

B) 	synchronizace kamery od střídavého napětí napájecí sítě

C) 	synchronizace od vlastních zdrojů synchronizačních signálů umístěných v kameře

D) 	synchronizaci od stejnosměrného napájení

3. Shutter je

A) 	elektronická závěrka integrovaná do řídících obvodů CCD čipu

B) 	automaticky řízená clona objektivu

C) 	automatické ostření kamery

D) 	vyrovnávání barevného tónu obrazu

4. Při aplikaci objektivu s větší ohniskovou vzdáleností se stejnou kamerou bude

A) 	snímací úhel širší

B) 	snímací úhel užší

C) 	snímací úhel stejný

D) 	vyšší citlivost kamery

5. Můžeme u kamery s formátem připojení CS použít objektiv typu C?

A) 	ano, bez problémů a jakéhokoli přizpůsobení

B) 	ne, v žádném případě

C) 	pouze při aplikaci mezikroužku posouvajícím ohnisko do roviny CCD čipu

D) 	ano, pouze při aplikaci objektivu s proměnnou ohniskovou vzdáleností

6. Nejčastější způsob přenosu videosignálu v CCTV je

A) 	analogově bezdrátově

B) 	analogově po nesymetrickém vedení

C) 	digitálně přes satelit

D) 	digitálně po optickém vlákně

7. Na jakou maximální vzdálenost lze použít přenos videosignálu po koaxiálním

vedení bez průběžného zesilovače (řádově)?

A) 	Desítky metrů

B) 	Desítky kilometrů

C) 	Stovky metrů

D) 	Jednotky kilometrů

8. Na jakou maximální vzdálenost lze použít přenos videosignálu po symetrickém

vedení (krouceném páru) vedení bez průběžného zesilovače (řádově)?

A) 	Desítky metrů

B) 	Desítky kilometrů

C) 	Stovky metrů

D) 	Jednotky kilometrů

9. Na jakou maximální vzdálenost lze použít přenos modulovaného videosignálu po

optickém vlákně bez průběžného zesilovače (řádově)?

A) 	Desítky metrů

B) 	Desítky kilometrů

C) 	Stovky metrů

D) 	Jednotky kilometrů

Správné odpovědi:

1a, 2c, 3a, 4b, 5c, 6b, 7c, 8d, 9b